Развёртывание цифрового двойника лаборатории робототехники

ROS2 Humble + Gazebo Classic + WSL2

Цель работы: Изучение принципов построения симуляционных сред на базе ROS2 Humble и Gazebo Classic. Освоение структуры ROS2-пакета типа ament_python, создание трёхмерной модели помещения из Blender-меша в формате COLLADA (.dae), настройка физики и освещения сцены, запуск и верификация симуляционного окружения цифрового двойника лаборатории робототехники.

Ход работы

1.1. Концепция цифрового двойника

Цифровой двойник (Digital Twin) — виртуальная копия физического объекта или системы, функционирующая в реальном времени и обменивающаяся данными с реальным аналогом. В контексте лаборатории робототехники цифровой двойник решает три задачи:

- Симуляция среды — точное воспроизведение геометрии и физических свойств помещения: стен, пола, мебели, препятствий.

- Тестирование алгоритмов — проверка навигации, SLAM и управления без риска повреждения реального оборудования.

- Интеграционная платформа — единый ROS2-интерфейс для реального и виртуального робота. Один и тот же код запускается в симуляции и на железе без изменений.

1.2. Архитектура ROS2-пакета (ament_python)

ROS2 использует систему сборки ament поверх colcon. Пакет типа ament_python описывается тремя ключевыми файлами.

- package.xml — декларирует имя пакета, версию и зависимости от других ROS2-пакетов. Используется системой управления зависимостями rosdep.

- setup.py — стандартный Python setuptools, расширенный полем data_files. Это поле критически важно: именно оно указывает colcon, какие ресурсы (world-файлы, меши, конфигурации) скопировать в директорию установки при сборке. Без корректного data_files Gazebo не найдёт world-файл и модели после colcon build.

- setup.cfg — задаёт путь установки исполняемых скриптов (entry points) в lib/<package_name>/.

Стандартная структура пакета lab_digital_twin:

src/lab_digital_twin/

├── lab_digital_twin/          # Python-модуль пакета

│   └── scripts/brain_node.py  # исполняемая нода

├── launch/                    # launch-файлы

├── worlds/                    # .world файлы Gazebo

├── models/lab_interior/       # SDF-модель помещения

│   └── meshes/lab_mesh.dae    # ← меш из Blender

├── config/                    # YAML параметры нод

├── resource/lab_digital_twin  # обязательный ament-маркер

├── package.xml

├── setup.py

└── setup.cfg

1.3. Формат SDF и подключение COLLADA-меша

SDF (Simulation Description Format) — основной формат описания моделей в Gazebo. Каждая модель содержит ссылки (link) с двумя обязательными компонентами.

<visual> — геометрия, используемая только для рендеринга. Не влияет на физику. Здесь указывается путь к .dae файлу через URI вида model://lab_interior/meshes/lab_mesh.dae.

<collision> — геометрия для расчёта физических столкновений. Можно использовать тот же меш, но для производительности рекомендуется упрощённая геометрия — набор <box>-примитивов под каждую стену.

Чтобы Gazebo нашёл модель по URI model://, необходимо зарегистрировать путь к папке models/ через переменную окружения:

bash

export GAZEBO_MODEL_PATH=~/ros2_ws/install/lab_digital_twin/share/lab_digital_twin/models:$GAZEBO_MODEL_PATH

Эта переменная автоматически выставляется в simulation.launch.py через os.environ при запуске, поэтому вручную прописывать её нужно только при отладке.

1.4. Физика и освещение в Gazebo

Файл .world описывает полное окружение симуляции. Ключевые разделы:

<physics> — задаёт физический движок (ODE — Open Dynamics Engine) и параметры интегрирования. Параметр max_step_size = 0.001 (1 мс) обеспечивает баланс между точностью и скоростью. При real_time_factor = 1.0 симуляция идёт в реальном времени.

<light> — источники освещения трёх типов: directional (направленный, без ослабления с расстоянием), point (точечный, ослабевает с расстоянием), spot (прожектор с конусом). В лабораторном мире используются: ambient (рассеянный фон), sun (основной направленный) и ceiling_light (потолочный точечный).

<scene> — настройки рендеринга: цвет фона, включение теней, отображение координатной сетки.

1.5. Launch-файлы в ROS2

Launch-файл в ROS2 — это Python-скрипт, возвращающий объект LaunchDescription. Ключевые абстракции:

DeclareLaunchArgument — объявляет параметр, который можно переопределить при запуске: ros2 launch pkg file.launch.py gui:=false.

IncludeLaunchDescription — включает другой launch-файл, в данном случае стандартный gazebo.launch.py из пакета gazebo_ros.

Node — запускает ROS2-ноду с заданным пакетом, исполняемым файлом и параметрами.

LogInfo — выводит сообщение в консоль в момент старта системы.

2.1. Подготовка окружения WSL2 и ROS2

Все операции выполняются внутри WSL2 (Ubuntu 22.04).

Шаг 1. Установить ROS2 Humble и необходимые пакеты:

bash

sudo apt update

sudo apt install -y ros-humble-desktop ros-humble-gazebo-ros-pkgs \

python3-colcon-common-extensions

Шаг 2. Добавить автозагрузку окружения:

bash

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Шаг 3. Проверить установку:

bash

ros2 --version

gazebo --version

2.2. Создание рабочего пространства и сборка пакета

Шаг 1. Создать workspace и скопировать пакет:

bash

mkdir -p ~/ros2_ws/src

cp -r /mnt/f/lab_digital_twin ~/ros2_ws/src/

Шаг 2. Создать заглушку меша до получения реального .dae из Blender:

bash

touch ~/ros2_ws/src/lab_digital_twin/models/lab_interior/meshes/lab_mesh.dae

Шаг 3. Собрать пакет:

bash

cd ~/ros2_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --packages-select lab_digital_twin --symlink-install

source install/setup.bash

Шаг 4. Проверить что ресурсы скопированы корректно:

bash

ls install/lab_digital_twin/share/lab_digital_twin/

# Ожидаем: launch/  worlds/  models/  config/

2.3. Подготовка 3D-меша в Blender

Шаг 1. Открыть сцену лаборатории в Blender.

Шаг 2. Перейти: File → Export → Collada (.dae).

Шаг 3. Настройки экспорта: установить флаги Apply Modifiers и Include UV Textures, Scale = 1.0 (сцена в метрах) или Scale = 0.01 если сцена создана в сантиметрах.

Шаг 4. Сохранить файл как lab_mesh.dae в директорию:

bash

~/ros2_ws/src/lab_digital_twin/models/lab_interior/meshes/

Шаг 5. Пересобрать пакет (повторить шаг 2.3).

2.4. Запуск симуляции

Базовый запуск с графическим интерфейсом:

bash

ros2 launch lab_digital_twin simulation.launch.py

Запуск без GUI (headless-режим, для слабого железа или удалённой работы):

bash

ros2 launch lab_digital_twin simulation.launch.py gui:=false

Запуск с подробным выводом для диагностики ошибок загрузки меша:

bash

ros2 launch lab_digital_twin simulation.launch.py verbose:=true

При успешном запуске открывается окно Gazebo со сценой лаборатории. В консоли появляются сообщения brain_node об инициализации и подписке на топики.

2.5. Верификация развёртывания

Открыть второй терминал WSL2, применить окружение и выполнить проверочные команды:

bash

source ~/ros2_ws/install/setup.bash

| Команда | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| ros2 --version | Вывод версии ros2cli |
| gazebo --version | Gazebo multi-robot simulator, version 11.x |
| colcon build | Сборка без ошибок, папка install/ создана |
| ros2 pkg list ¦ grep lab | Пакет lab_digital_twin присутствует |

Вывод : создали начальное програмное окружения для инициализации утилит нашего будущего робота