Интеграция сенсоров и базовое управление роботом в цифровом двойнике

ROS2 Humble + Gazebo Classic + TurtleBot3

Цель работы: Изучение механизмов межпроцессного взаимодействия в ROS2 через систему топиков. Освоение работы с сенсорными данными лидара (LaserScan), настройка QoS-профилей, реализация реактивного поведения робота на основе данных proximity-детекции, визуализация данных в RViz2.

Ход работы

1.1. Архитектура Publisher-Subscriber в ROS2

ROS2 строится на парадигме слабосвязанного взаимодействия. Процессы (ноды) не вызывают друг друга напрямую — они публикуют данные в именованные каналы (топики) и подписываются на них независимо.

Это даёт три важных свойства. Во-первых, нода не знает, кто читает её данные — один подписчик или десять. Во-вторых, издатель и подписчик могут запускаться и останавливаться в любом порядке. В-третьих, один и тот же топик /scan одинаково работает и с реальным лидаром TurtleBot3, и с виртуальным сенсором Gazebo — код ноды не меняется.

1.2. Сообщение LaserScan

Топик /scan передаёт сообщения типа sensor_msgs/msg/LaserScan. Ключевые поля:

range_min и range_max — минимальная и максимальная рабочая дальность лидара в метрах. Значения вне этого диапазона считаются невалидными.

ranges — массив float32, где каждый элемент — расстояние до препятствия в одном угловом направлении. Для лидара LDS-01 (TurtleBot3) массив содержит 360 элементов (один градус на элемент). Значения inf означают отсутствие препятствия в пределах дальности.

angle_min, angle_max, angle_increment — угловой диапазон и шаг сканирования в радианах.

При обработке нельзя брать минимум из всего массива без фильтрации — nan и inf испортят результат. Правильный паттерн:

python

valid = [r for r in msg.ranges if msg.range_min < r < msg.range_max]

min_dist = min(valid) if valid else float('inf')

1.3. Сообщение Twist и топик /cmd_vel

Управление движением робота осуществляется через топик /cmd_vel с типом geometry_msgs/msg/Twist. Сообщение содержит два вектора:

linear — линейная скорость по осям x, y, z в м/с. Для наземного робота используется только linear.x (движение вперёд/назад).

angular — угловая скорость по осям в рад/с. Для наземного робота используется только angular.z (поворот вокруг вертикальной оси).

Дифференциальный привод TurtleBot3 вычисляет скорости колёс из этих двух значений: левое колесо = linear.x - angular.z * L/2, правое = linear.x + angular.z * L/2, где L — расстояние между колёсами.

1.4. QoS-профили в ROS2

Quality of Service — набор политик, определяющих как именно доставляются сообщения. Два ключевых параметра:

Reliability — RELIABLE гарантирует доставку каждого сообщения (с повторными попытками), BEST_EFFORT отправляет без гарантий. Сенсоры Gazebo публикуют данные с профилем BEST_EFFORT, поэтому подписчик обязан использовать тот же профиль — иначе соединение не установится и данные не придут. Это частая причина ошибки когда нода запущена, топик есть, но callback никогда не вызывается.

Durability — VOLATILE означает что новый подписчик не получит старые сообщения, TRANSIENT_LOCAL — получит последнее сохранённое. Для потоковых сенсорных данных всегда VOLATILE.

1.5. Таймер публикации vs реактивная публикация

В brain_node.py используется два независимых механизма. Таймер (create_timer) публикует /cmd_vel с фиксированной частотой 10 Гц независимо от того, приходят ли данные лидара. Это важно — контроллер робота ожидает регулярный поток команд, и их отсутствие интерпретируется как потеря связи.

Callback лидара (_scan_callback) вызывается каждый раз при получении нового скана — обычно 5–10 Гц. Он только обновляет внутреннее состояние (_wall_detected), но не публикует напрямую. Разделение логики восприятия и публикации команд — правильный архитектурный паттерн.

1.6. Добавление виртуального лидара в Gazebo

Чтобы Gazebo генерировал данные /scan, в SDF-описание робота нужно добавить плагин лидара. Минимальная конфигурация для сферического лидара 360°:

xml

<sensor name="lidar" type="ray">

<always_on>true</always_on>

<update_rate>10</update_rate>

<ray>

<scan>

<horizontal>

<samples>360</samples>

<min_angle>-3.14159</min_angle>

<max_angle>3.14159</max_angle>

</horizontal>

</scan>

<range>

<min>0.12</min>

<max>3.5</max>

</range>

</ray>

<plugin name="gazebo_ros_ray_sensor" filename="libgazebo_ros_ray_sensor.so">

<ros>

<remapping>~/out:=scan</remapping>

</ros>

<output_type>sensor_msgs/LaserScan</output_type>

<frame_name>base_scan</frame_name>

</plugin>

</sensor>

2.1. Добавление робота в симуляцию

Проще всего использовать готовую модель TurtleBot3 Burger из пакета turtlebot3_gazebo. Установить:

bash

sudo apt install ros-humble-turtlebot3-gazebo ros-humble-turtlebot3-description

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

Добавить в lab_scene.world перед закрывающим тегом </world>:

xml

<include>

<uri>model://turtlebot3_burger</uri>

<name>turtlebot3</name>

<pose>0 0 0.01 0 0 0</pose>

</include>

Добавить в GAZEBO_MODEL_PATH путь к моделям turtlebot3:

bash

export GAZEBO_MODEL_PATH=$GAZEBO_MODEL_PATH:/opt/ros/humble/share/turtlebot3_gazebo/models

2.2. Запуск симуляции с роботом

bash

source ~/ros2_ws/install/setup.bash

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

ros2 launch lab_digital_twin simulation.launch.py

В Gazebo должен появиться робот TurtleBot3 в центре сцены.

2.3. Верификация потока данных лидара

bash

# Проверить что /scan публикуется

ros2 topic hz /scan

# Ожидаем: average rate: 10.000

# Посмотреть структуру сообщения

ros2 topic echo /scan --once

# Проверить подключение brain_node к топику

ros2 topic info /scan

# Ожидаем: Publisher count: 1, Subscription count: 1

2.4. Проверка реакции на стены

Запустить телеуправление в третьем терминале:

bash

sudo apt install ros-humble-turtlebot3-teleop

ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

Подъехать роботом к стене на расстояние менее 0.5 м. В консоли brain_node должно появиться предупреждение о детекции стены.

Проверить что команды скорости меняются при детекции:

bash

ros2 topic echo /cmd_vel

При детекции стены оба вектора должны обнуляться.

2.5. Визуализация в RViz2

bash

ros2 run rviz2 rviz2

В интерфейсе RViz2:

- Установить Fixed Frame: odom (или base_link если TF не настроен)

- Нажать Add - By topic  /scan - LaserScan

- Установить Size: 0.03, Color: по интенсивности или фиксированный

Теперь облако точек лидара отображается поверх сцены в реальном времени. Приближение к стене должно быть видно как уплотнение точек с одной стороны.

2.6. Расширение brain_node — секторная детекция

Базовая детекция берёт минимум по всему скану. Доработать _scan_callback для секторной детекции — раздельно для передней полусферы (опасность столкновения) и задней (свободно для отступления):

python

def _scan_callback(self, msg: LaserScan) -> None:

ranges = list(msg.ranges)

n = len(ranges)

def sector_min(start_deg, end_deg):

indices = range(

int(start_deg * n / 360),

int(end_deg * n / 360)

)

vals = [ranges[i] for i in indices

if msg.range_min < ranges[i] < msg.range_max]

return min(vals) if vals else float('inf')

front = sector_min(330, 360) # ±30° перед роботом

# (индексы 330-360 и 0-30 — нужно объединить оба куска)

self._wall_detected = front < WALL_DISTANCE_M

if self._wall_detected:

self.get_logger().warn(

f"Препятствие спереди: {front:.2f} м"

)